НП ”Обучение за ИТ умения и кариера”

Модул 8: Въведение в операционни и вградени системи

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Слот машина

Изготвили:

Мерт Юсуф

Група 07

гр. Хасково

2026 г.

Съдържание:

- Описание на проекта

- Електронна схема

- Блокова схема

- Електрическа схема

- Списък съставни части

- Сорс код – описание на функционалността

- Заключение

https://www.tinkercad.com/things/0lryURpVhgs-slot-machine

- Описание на проекта

Проектът представлява симулация на казино Slot Machine, реализирана на базата на микроконтролера Arduino Uno. Системата позволява на потребителя да въвежда залог и баланс, да завърта виртуални барабани и да получава печалби или загуби в зависимост от резултата. Целта на проекта е да демонстрира интеграцията на входни и изходни устройства в реална интерактивна игра.

Проектът е реализиран изцяло в средата за симулация Tinkercad Circuits, като използва само компоненти, налични в платформата. Кодът е написан на Arduino C++ и демонстрира добри практики за програмиране на вградени системи.

- Електронна схема

- Блокова схема

- Електрическа схема

- Списък съставни части

- Сорс код и описание на функционалността

https://github.com/mert-p/Slot-machine.git

Принцип на работа:

При стартиране на системата Arduino инициализира двата LCD дисплея, пиезо буцера и генератора на случайни числа (randomSeed чрез A0). На lcdRoulet се показва заглавният екран SLOT MACHINE, а на lcdMoney се визуализират полетата Bet и Balance.

Въвеждане на данни

Потребителят работи в режим на въвеждане (changeMode = true по подразбиране). Курсорът мига на активното поле и показва позицията за въвеждане. Чрез натискане на C курсорът се премества между полетата за залог (ред 0) и баланс (ред 1). Стойностите се въвеждат цифра по цифра. Системата не позволява залог, по-голям от наличния баланс, нито стойности над 32767 (максимум за int на Arduino).

Завъртане на барабаните

При натискане на * в игрови режим (changeMode = false) се извиква функцията spinReels(). Тя симулира завъртане на 9 последователни анимационни кадъра на lcdRoulet, като на всеки кадър се генерират 4 случайни символа от масива {'7', '$', '*', '#', '@', '!', '+'}. По време на анимацията буцерът издава кратък звуков сигнал (500Hz, 50ms) при всяко обновяване.

Логика за печалби и загуби

След завъртането системата анализира четирите генерирани символа (r1, r	2, r3, r4) и определя резултата по следната таблица:

| Условие | Множител | Звук |
| --- | --- | --- |
| 4 еднакви символа (r1=r2=r3=r4) | x10 бет | 3x 2000Hz |
| 3 еднакви (r1=r2=r3 или r2=r3=r4) | x5 бет | 1x 1500Hz |
| 2 съседни еднакви символа | x2 бет | Без звук |
| Без съвпадение | -1x бет (загуба) | Без звук |

Край на играта

Когато балансът достигне 0 или стане отрицателен, системата извиква showGameOver(). На lcdRoulet се изписва GAME OVER! и подкана да се натисне D, а на lcdMoney се показва You are broke! и баланс $0.00. В това състояние единствената активна команда е D, която рестартира играта чрез resetGame() и нулира всички променливи.

Технически особености на кода

- Non-blocking underline cursor: функцията underlineFlick() използва millis() за мигащ курсор без да блокира loop()

- Overflow protection: всички аритметични операции с баланс и залог се извършват в long, за да се предотврати препълване на int

- Двоен I2C адрес: двата LCD дисплея са на адреси 0 и 1 (Adafruit специфично за Tinkercad)

- randomSeed(analogRead(A0)): осигурява различна последователност при всяко стартиране

- Заключение

Този проект представлява реализация на проста слот машина с помощта на Arduino, два LCD дисплея, клавиатура и звуков сигнал. Основната цел е да се симулира игрова система, в която потребителят може да задава залог, да стартира въртене на символи и да печели или губи баланс според резултатите.

Чрез проекта са използвани основни принципи на програмирането на микроконтролери – работа с входове (клавиатура), изходи (LCD дисплеи и buzzer), управление на състояния (game over, режим на въвеждане) и генериране на случайни числа. Освен това е реализирана логика за печалби, загуби и ограничаване на баланса, което прави играта по-реалистична.

В заключение, проектът успешно демонстрира как могат да се комбинират хардуерни компоненти и софтуерна логика за създаване на интерактивна игрова система. Той може да бъде доразвит чрез добавяне на повече ефекти, различни нива на трудност или подобрена графика на дисплея.